รายงานฉบับสมบูรณ์ ITN 7.02 – กรณีศึกษา ส่วนที่ 4 (Modules 11–13)

ข้อมูลโครงการ

- รายวิชา: ITN 7.02

- โครงการ: Case Study Part 4

- หัวข้อ: การออกแบบ Subnet IPv4, การกำหนดค่า IPv6 และการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

- เราเตอร์: NET_1_R1

- ช่วงหมายเลข IP ที่ได้รับ: 192.168.1.0/24

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ Subnet IPv4 สำหรับการขยายเครือข่ายในอนาคต

ความต้องการของเครือข่าย

| เครือข่าย | จำนวน Host ที่ต้องการ |
| --- | --- |
| LAN-A | 60 |
| LAN-B | 25 |
| LAN-C | 20 |
| LAN-D | 12 |
| LAN-E | 12 |
| Point-to-Point Links | 4 ลิงก์ |

โครงการนี้ใช้เทคนิค VLSM (Variable Length Subnet Masking) เพื่อใช้พื้นที่ IP อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การคำนวณขนาด Subnet

| เครือข่าย | จำนวน Host | Prefix | จำนวน Host ที่ใช้งานได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | /26 | 62 |
| LAN-B | 25 | /27 | 30 |
| LAN-C | 20 | /27 | 30 |
| LAN-D | 12 | /28 | 14 |
| LAN-E | 12 | /28 | 14 |
| P2P-1 | 2 | /30 | 2 |
| P2P-2 | 2 | /30 | 2 |
| P2P-3 | 2 | /30 | 2 |
| P2P-4 | 2 | /30 | 2 |

ตารางการจัดสรร IPv4 Address

LAN-A

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Network Address | 192.168.1.0/26 |
| First Host | 192.168.1.1 |
| Last Host | 192.168.1.62 |
| Broadcast Address | 192.168.1.63 |

LAN-B

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Network Address | 192.168.1.64/27 |
| First Host | 192.168.1.65 |
| Last Host | 192.168.1.94 |
| Broadcast Address | 192.168.1.95 |

LAN-C

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Network Address | 192.168.1.96/27 |
| First Host | 192.168.1.97 |
| Last Host | 192.168.1.126 |
| Broadcast Address | 192.168.1.127 |

LAN-D

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Network Address | 192.168.1.128/28 |
| First Host | 192.168.1.129 |
| Last Host | 192.168.1.142 |
| Broadcast Address | 192.168.1.143 |

LAN-E

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Network Address | 192.168.1.144/28 |
| First Host | 192.168.1.145 |
| Last Host | 192.168.1.158 |
| Broadcast Address | 192.168.1.159 |

Point-to-Point Links

| ลิงก์ | Network | Host 1 | Host 2 | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2P-1 | 192.168.1.160/30 | 192.168.1.161 | 192.168.1.162 | 192.168.1.163 |
| P2P-2 | 192.168.1.164/30 | 192.168.1.165 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| P2P-3 | 192.168.1.168/30 | 192.168.1.169 | 192.168.1.170 | 192.168.1.171 |
| P2P-4 | 192.168.1.172/30 | 192.168.1.173 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดค่า IPv6 บน Router

การตั้งค่า Router NET_1_R1

enable
 configure terminal

 ipv6 unicast-routing

 interface GigabitEthernet0/0/0
  ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
  ipv6 address FE80::1 link-local
  no shutdown
  exit

 interface GigabitEthernet0/0/1
  ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
  ipv6 address FE80::1 link-local
  no shutdown
  exit

 end
 write memory

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดค่า IPv6 ให้เครื่องลูกข่าย

LAN 1

| อุปกรณ์ | IPv6 Global Unicast | Link-Local | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17/64 | FE80::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18/64 | FE80::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19/64 | FE80::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |

LAN 2

| อุปกรณ์ | IPv6 Global Unicast | Link-Local | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบการเชื่อมต่อ IPv6

ตัวอย่างคำสั่งจาก PC1

ping 2001:ABCD:1234:1::16
 ping 2001:ABCD:1234:1::17
 ping 2001:ABCD:1234:1::18
 ping 2001:ABCD:1234:1::19
 ping 2001:ABCD:1234:2::15
 ping 2001:ABCD:1234:2::16

ผลลัพธ์:

Success rate is 100%

ดำเนินการทดสอบในลักษณะเดียวกันจาก

- PC2

- PC3

- PC4

- PC5

- Admin1

- Admin2

ผลการทดสอบทุกเครื่อง:

✅ เชื่อมต่อกันได้ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบ IPv6 Routing Table

ใช้คำสั่ง

show ipv6 route

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

C   2001:ABCD:1234:1::/64
  	directly connected, GigabitEthernet0/0/0

 L   2001:ABCD:1234:1::1/128
  	receive, GigabitEthernet0/0/0

 C   2001:ABCD:1234:2::/64
  	directly connected, GigabitEthernet0/0/1

 L   2001:ABCD:1234:2::1/128
  	receive, GigabitEthernet0/0/1

ขั้นตอนที่ 6 เอกสารประกอบระบบ

Configuration ของ Router

hostname NET_1_R1

 ipv6 unicast-routing

 interface GigabitEthernet0/0/0
  ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
  ipv6 address FE80::1 link-local
  no shutdown

 interface GigabitEthernet0/0/1
  ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
  ipv6 address FE80::1 link-local
  no shutdown

แผนผังเครือข่าย (Topology)

NET_1_R1
              	/         	\
             	/           	\
       	G0/0/0         	G0/0/1
            	|             	|
         	Switch1       	Switch2
            	|             	|
    -------------------  	-------------
    | | | | |          	|       	|
  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5	Admin1     Admin2

คำถามสำหรับการนำเสนอ

1. Subnet Mask มีหน้าที่อะไร

Subnet Mask ใช้แยกส่วน Network และส่วน Host ของ IPv4 Address ทำให้อุปกรณ์สามารถทราบได้ว่าปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือไม่

ตัวอย่าง

IP Address = 192.168.1.10
 Subnet Mask = 255.255.255.192

Mask จะกำหนดว่าบิตใดเป็น Network และบิตใดเป็น Host

2. จะทราบได้อย่างไรว่า Host อยู่ในเครือข่ายใด

ใช้การคำนวณแบบ AND ระหว่าง IP Address และ Subnet Mask

ตัวอย่าง

IP = 192.168.1.70
 Mask = 255.255.255.224

 Network = 192.168.1.64

ดังนั้น Host นี้อยู่ในเครือข่าย

192.168.1.64/27

3. ความแตกต่างระหว่าง Unicast, Multicast และ Broadcast

Unicast

ส่งข้อมูลจาก 1 ผู้ส่ง ไปยัง 1 ผู้รับ

ตัวอย่าง

PC1 → PC2

Multicast

ส่งข้อมูลจาก 1 ผู้ส่ง ไปยังกลุ่มผู้รับที่สนใจ

ตัวอย่าง

Video Streaming

Broadcast

ส่งข้อมูลจาก 1 ผู้ส่ง ไปยังทุกอุปกรณ์ในเครือข่าย

ตัวอย่าง

ARP Request

หมายเหตุ:

- IPv4 รองรับ Broadcast

- IPv6 ไม่มี Broadcast และใช้ Multicast แทน

4. ทำไมต้องใช้ IPv6

เนื่องจาก IPv4 มีจำนวน Address จำกัดและใกล้หมดแล้ว

ข้อดีของ IPv6

- Address 128 บิต

- จำนวน Address มหาศาล

- Routing มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- รองรับอุปกรณ์พกพาได้ดีขึ้น

- มีระบบ Auto Configuration

- รองรับความปลอดภัยมากขึ้น

5. ความแตกต่างระหว่าง Global Unicast Address และ Link-Local Address

Global Unicast Address (GUA)

- ใช้สื่อสารข้ามเครือข่าย

- สามารถ Route ได้

- มีความเป็นเอกลักษณ์ทั่วโลก

ตัวอย่าง

2001:ABCD:1234:1::15

Link-Local Address

- ใช้เฉพาะใน Segment เดียวกัน

- ไม่สามารถ Route ได้

- ใช้สำหรับ Neighbor Discovery

ตัวอย่าง

FE80::15

6. โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address

ตัวอย่าง

2001:ABCD:1234:1::15/64

Global Routing Prefix

2001:ABCD:1234

กำหนดโดย ISP หรือองค์กร

Subnet ID

1

ใช้ระบุ Subnet ภายในองค์กร

Interface ID

::15

ใช้ระบุอุปกรณ์ปลายทาง

7. การทดสอบ Host-to-Host Connectivity

ใช้คำสั่ง

ping

ตัวอย่าง

ping 2001:ABCD:1234:2::15

PING จะส่ง

ICMP Echo Request

ไปยังปลายทาง

หากได้รับ

ICMP Echo Reply

กลับมา แสดงว่าการเชื่อมต่อทำงานปกติ

8. ความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT

PING

ใช้ตรวจสอบ

- ปลายทางเข้าถึงได้หรือไม่

- เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล

- อัตราการสูญหายของ Packet

ตัวอย่าง

ping 2001:ABCD:1234:2::15

TRACERT

ใช้ตรวจสอบ

- เส้นทางที่ Packet เดินทางผ่าน

- Router แต่ละตัวตามเส้นทาง

- จุดที่เกิดปัญหาในการส่งข้อมูล

ตัวอย่าง

tracert 2001:ABCD:1234:2::15

เปรียบเทียบ

| เครื่องมือ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| PING | ตรวจสอบการเชื่อมต่อ |
| TRACERT | ตรวจสอบเส้นทางการส่งข้อมูล |

สรุปผลโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการออกแบบและกำหนดค่าเครือข่าย IPv4 และ IPv6 สำเร็จตามข้อกำหนดทั้งหมด โดยใช้เทคนิค VLSM เพื่อจัดสรร IPv4 Address อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดค่า IPv6 บน Router NET_1_R1 และเครื่องลูกข่ายทุกเครื่องเรียบร้อย

ผลการทดสอบการเชื่อมต่อด้วย PING แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถสื่อสารกันได้อย่างสมบูรณ์ และตาราง Routing ของ IPv6 แสดงเส้นทางที่ถูกต้องทั้งหมด

สถานะโครงการ: สำเร็จสมบูรณ์ (Complete – All Requirements Met) ✅