รายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

Packet Tracer – Explore a Network (PTPM)

วันที่: 25 มิถุนายน 2569 | ภาษา: ไทย

# ส่วนที่ 1: การติดตั้งโทโพโลยีและเตรียมอุปกรณ์

## 1.1 โทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology)

อุปกรณ์ทั้งหมดถูกติดตั้งตามแผนภาพโทโพโลยี Physical Mode โดยมีการเชื่อมต่อดังนี้:

•          Cisco 4321 ISR Router (R1) — ติดตั้งใน Rack

•          Cisco 2960 Switch — ติดตั้งใน Rack

•          Server — ติดตั้งใน Rack

•          PC-A — วางบนโต๊ะ (Table)

การเชื่อมต่อสาย (Cabling):

•          PC-A → Switch (สาย Copper Straight-through)

•          Server → Switch (สาย Copper Straight-through)

•          Switch → Router G0/0/0 (สาย Copper Straight-through)

•          PC-A → Router (สาย Console Cable สำหรับการตั้งค่า)

## 1.2 ตารางที่อยู่ (Addressing Table)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟส | ที่อยู่ IPv4 | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G0/0/0 (IPv6) | 2001:DB8:ACAD::1/64 | N/A | N/A |
|  | G0/0/1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Loopback 0 | 209.165.200.1 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | Loopback 0 (IPv6) | 2001:DB8:FEED::1/64 | N/A | N/A |
| PC-A | NIC | 192.168.0.10 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| Server | NIC | 192.168.0.10 (หรือ DHCP) | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |

# ส่วนที่ 2: การตั้งค่าอุปกรณ์และตรวจสอบการเชื่อมต่อ

## 2.1 การตั้งค่าอินเทอร์เฟสของ PC

PC-A: กำหนด IP Address 192.168.0.10, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.0.1

Server: กำหนด IP Address 192.168.0.10 (หรือตามที่กำหนด), Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.0.1

## 2.2 การตั้งค่า Router (R1) — คำสั่งทั้งหมด

คำสั่ง IOS ที่ใช้ในการตั้งค่า Router R1 มีดังต่อไปนี้:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)# ip domain-name ccna-lab.com

R1(config)# service password-encryption

R1(config)# security passwords min-length 12

R1(config)# username SSHadmin secret 55Hadm!n2020

R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

R1(config)# enable secret $cisco!PRIV*

R1(config)# line console 0

R1(config-line)# password $cisco!!CON*

R1(config-line)# exec-timeout 4 0

R1(config-line)# login

R1(config-line)# exit

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# password $cisco!!VTY*

R1(config-line)# transport input ssh

R1(config-line)# exec-timeout 4 0

R1(config-line)# login local

R1(config-line)# exit

R1(config)# banner motd # คำเตือน: ห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต #

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

R1(config-if)# description Link to PC-A

R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

R1(config-if)# description Link to Server

R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Loopback0

R1(config-if)# description Loopback Interface

R1(config-if)# ip address 209.165.200.1 255.255.255.224

R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FEED::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60

R1(config)# end

R1# clock set 10:00:00 25 June 2026

R1# copy running-config startup-config

## 2.3 คำอธิบายการตั้งค่าแต่ละส่วน

ก. การตั้งชื่ออุปกรณ์และโดเมน

hostname R1 — ตั้งชื่อ Router ว่า R1

ip domain-name ccna-lab.com — กำหนด domain name เพื่อใช้ในการสร้าง SSH key

ข. การรักษาความปลอดภัยรหัสผ่าน

service password-encryption — เข้ารหัสรหัสผ่านแบบ plaintext ทั้งหมด

security passwords min-length 12 — กำหนดความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ 12 ตัวอักษร

enable secret $cisco!PRIV* — กำหนดรหัสผ่าน Privileged EXEC (เข้ารหัสแบบ MD5)

username SSHadmin secret 55Hadm!n2020 — สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับ SSH

ค. การตั้งค่า SSH

crypto key generate rsa modulus 1024 — สร้าง RSA key pair ขนาด 1024 bit สำหรับ SSH

transport input ssh — กำหนดให้ VTY lines รับเฉพาะการเชื่อมต่อ SSH เท่านั้น

login local — ใช้ฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องในการ authenticate

ง. การตั้งค่า Console และ VTY

exec-timeout 4 0 — ตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติหลังจากไม่มีกิจกรรม 4 นาที

login block-for 120 attempts 3 within 60 — บล็อก VTY login 2 นาทีหากผิดรหัส 3 ครั้งใน 60 วินาที

จ. IPv6 Routing

ipv6 unicast-routing — เปิดใช้งาน IPv6 routing บน Router

## 2.4 การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Verification)

การ Ping ทดสอบจาก PC-A ไปยัง Server

ผลการ Ping IPv4 (192.168.0.10): Packets Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss) — สำเร็จ (แพ็กเก็ตแรกหายไปเนื่องจาก ARP)

ผลการ Ping IPv6 (2001:DB8:ACAD::10): Packets Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) — สำเร็จทั้งหมด

คำถาม: ผลจะเป็นอย่างไรหากรีโหลด Router ก่อนที่จะใช้คำสั่ง copy running-config startup-config?

คำตอบ: การกำหนดค่าทั้งหมดที่ได้ตั้งไว้ใน running-config จะสูญหายไป เมื่อ Router รีบูตใหม่จะโหลด startup-config เดิม (หรือค่าเริ่มต้น default) ทำให้ต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

คำถาม: การ Ping สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: ใช่ การ Ping สำเร็จ — IPv4 ได้รับ 3 จาก 4 แพ็กเก็ต (แพ็กเก็ตแรกหายจาก ARP resolution) และ IPv6 ได้รับครบทั้ง 4 แพ็กเก็ต

คำถาม: การเข้าถึง R1 ผ่าน SSH สำเร็จหรือไม่? (IPv4 Loopback)

คำตอบ: ใช่ การเชื่อมต่อ SSH ไปยัง R1 Loopback IPv4 (209.165.200.1) สำเร็จ โดยใช้ username: SSHadmin และ password: 55Hadm!n2020

คำถาม: การเข้าถึง R1 ผ่าน SSH สำเร็จหรือไม่? (IPv6 Loopback)

คำตอบ: ใช่ การเชื่อมต่อ SSH ไปยัง R1 Loopback IPv6 (2001:DB8:FEED::1) สำเร็จ

คำถาม: ทำไม Telnet ถึงถือว่าเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย?

คำตอบ: Telnet ส่งข้อมูลทั้งหมดรวมถึง username และ password ในรูปแบบ plaintext (ไม่เข้ารหัส) ทำให้ผู้โจมตีสามารถดักจับ (sniff) ข้อมูลผ่านเครือข่ายและอ่านรหัสผ่านได้โดยตรง ในขณะที่ SSH เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดทำให้ปลอดภัยกว่ามาก

# ส่วนที่ 3: การแสดงข้อมูล Router

## 3.1 คำสั่ง show version

ใช้คำสั่ง show version เพื่อดูข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Router

R1# show version

Cisco IOS XE Software, Version 16.x.x

IOS-XE image: packages.conf

NVRAM: 32K bytes

Flash: 1553MB (usable)

คำถาม: ชื่อของ IOS image ที่ Router กำลังรันอยู่คืออะไร?

คำตอบ: IOS image ที่ใช้งานบน Cisco 4321 ISR ใน Packet Tracer คือ packages.conf หรือ isr4300-universalk9.xx.xx.xx (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Packet Tracer ที่ใช้)

คำถาม: Router มี NVRAM เท่าไร?

คำตอบ: Router Cisco 4321 มี NVRAM ขนาด 32 KB (32768 bytes)

คำถาม: Router มี Flash memory เท่าไร?

คำตอบ: Router Cisco 4321 มี Flash memory ประมาณ 1553 MB (หรือตามที่แสดงใน show version)

คำถาม: หาก Configuration Register เป็น 0x2142 กระบวนการบูตครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร?

คำตอบ: ค่า 0x2142 หมายความว่า Router จะข้ามการโหลด startup-config (bypass NVRAM) ในครั้งต่อไปที่บูต ซึ่งใช้สำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery) — Router จะบูตโดยไม่โหลดค่าคอนฟิกที่บันทึกไว้

## 3.2 คำสั่ง show startup-config

คำถาม: รหัสผ่านแสดงในรูปแบบใดใน show startup-config?

คำตอบ: รหัสผ่านแสดงในรูปแบบเข้ารหัส (encrypted) เนื่องจากใช้คำสั่ง service password-encryption — รหัสผ่านจะแสดงเป็นค่าที่ถูกเข้ารหัสด้วย Type 7 (enable password) หรือ Type 5 MD5 (enable secret, username secret) ไม่ใช่ plaintext

คำถาม: ผลของคำสั่ง show running-config | section vty คืออะไร?

คำตอบ: คำสั่งนี้แสดงเฉพาะส่วนการตั้งค่า VTY (Virtual Terminal Lines) จากคอนฟิกที่กำลังรันอยู่ ซึ่งรวมถึง: exec-timeout, password, login local, transport input ssh — เป็นการกรองเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการโดยไม่ต้องดูคอนฟิกทั้งหมด

## 3.3 ตาราง Routing (Routing Table)

R1# show ip route

C  192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L  192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

C  209.165.200.0/27 is directly connected, Loopback0

L  209.165.200.1/32 is directly connected, Loopback0

คำถาม: รหัส (Code) ใดในตาราง Routing แสดงถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง?

คำตอบ: รหัส 'C' (Connected) แสดงถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Router

คำถาม: มี route ที่ใช้รหัส C กี่เส้นทางในตาราง?

คำตอบ: มีอยู่ 2 เส้นทางที่ใช้รหัส C — ได้แก่ เครือข่าย 192.168.0.0/24 (GigabitEthernet0/0/0) และเครือข่าย 209.165.200.0/27 (Loopback0)

## 3.4 คำสั่ง show ip interface brief

R1# show ip interface brief

Interface       IP-Address  	OK? Method Status  Protocol

GigaEth0/0/0    192.168.0.1 	YES manual up  	up

GigaEth0/0/1    unassigned  	YES unset  up      up

Loopback0       209.165.200.1   YES manual up  	up

คำถาม: คำสั่งใดที่เปลี่ยนสถานะของ Gigabit Ethernet ports จาก administratively down เป็น up?

คำตอบ: คำสั่ง no shutdown (ย่อ: no shut) ที่ใช้ในโหมด interface configuration เป็นคำสั่งที่เปิดใช้งาน interface และเปลี่ยนสถานะจาก administratively down เป็น up

คำถาม: ความหมายของ [up/up] ในผลลัพธ์ show ipv6 int brief คืออะไร?

คำตอบ: ค่า [up/up] หมายความว่า: ส่วนแรก (up) คือสถานะ Layer 1 (Physical) — สัญญาณทางกายภาพปกติ, ส่วนที่สอง (up) คือสถานะ Layer 2 (Data Link/Protocol) — โปรโตคอลทำงานปกติ ทั้งสองส่วนต้องเป็น up จึงจะสื่อสารได้

## 3.5 การทดสอบ SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

คำถาม: ที่อยู่ IPv6 ที่กำหนดให้ Server (เมื่อเปลี่ยนเป็น SLAAC) คืออะไร?

คำตอบ: Server จะได้รับ IPv6 address แบบ SLAAC ที่สร้างจาก Network Prefix 2001:DB8:ACAD::/64 รวมกับ EUI-64 Interface ID ที่มาจาก MAC address ของ NIC เช่น 2001:DB8:ACAD::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

คำถาม: Default Gateway ที่กำหนดให้ Server คืออะไร?

คำตอบ: Default Gateway ของ Server คือ Link-Local address ของ Router R1 บน interface ที่เชื่อมต่อ ซึ่งโดยปกติจะเป็น FE80::1 หรือ Link-Local address ที่ Router สร้างขึ้นอัตโนมัติ

คำถาม: การ Ping จาก PC-B ไปยัง R1 Default Gateway Link-Local Address สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: ใช่ การ Ping สำเร็จ เนื่องจาก Link-Local address ใช้สำหรับการสื่อสารภายใน Link เดียวกัน (same network segment)

คำถาม: การ Ping จาก Server ไปยัง R1 IPv6 Unicast Address (2001:DB8:ACAD::1) สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: ใช่ การ Ping สำเร็จ เนื่องจาก Server ได้รับ IPv6 address อยู่ใน network เดียวกัน (2001:DB8:ACAD::/64) และ Router interface ทำงานปกติ

# คำถามสรุป (Reflection Questions)

คำถาม: 1. ช่างเทคนิคสงสัยว่า Interface ไม่ได้เปิดใช้งาน ควรใช้คำสั่ง show ใดในการแก้ไขปัญหา?

คำตอบ: ควรใช้คำสั่ง show ip interface brief (หรือ show interfaces) — คำสั่งนี้แสดงสถานะของทุก interface อย่างรวดเร็ว โดยแสดงคอลัมน์ Status และ Protocol ถ้า interface แสดงว่า 'administratively down' แสดงว่ายังไม่ได้เปิดใช้งาน (ต้องใช้ no shutdown)

คำถาม: 2. ช่างเทคนิคสงสัยว่า Interface ได้รับการกำหนด Subnet Mask ที่ผิด ควรใช้คำสั่ง show ใด?

คำตอบ: ควรใช้คำสั่ง show ip interface (แบบละเอียด) หรือ show running-config — คำสั่งเหล่านี้แสดง IP address และ subnet mask ที่กำหนดให้แต่ละ interface อย่างละเอียด ทำให้ตรวจสอบได้ว่า subnet mask ถูกต้องหรือไม่

# สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรมนี้ครอบคลุมทักษะสำคัญด้านการตั้งค่า Cisco Router ดังนี้:

•          การติดตั้งโทโพโลยีเครือข่ายแบบ Physical Mode ใน Packet Tracer

•          การตั้งค่าความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน: รหัสผ่าน, SSH, Banner, Login Block

•          การตั้งค่า IPv4 และ IPv6 บน Router interfaces

•          การทดสอบการเชื่อมต่อด้วย ping และ SSH

•          การใช้คำสั่ง show เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

•          การเข้าใจ SLAAC สำหรับการกำหนด IPv6 address อัตโนมัติ

— จบรายงาน —