รายงานผลการปฏิบัติแล็บ

(Lab Report)

Lab 9 – 15.6.1 Packet Tracer

Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes

(การกำหนดค่า Static Route, Default Route และ Floating Static Route สำหรับ IPv4 และ IPv6)

ผลการประเมิน: Completed 100% (ทุกเส้นทาง Correct)

# 1. วัตถุประสงค์ของแล็บ

●      เพื่อฝึกกำหนดค่า Default Route และ Static Route ทั้งสำหรับ IPv4 และ IPv6 บนเราเตอร์

●      เพื่อฝึกกำหนดค่า Floating Static Route สำหรับเป็นเส้นทางสำรอง (Backup Path) เมื่อเส้นทางหลักล่ม

●      เพื่อให้ผู้ใช้งานภายในเครือข่าย (LAN 1, LAN 2) สามารถเข้าถึง Customer Server ที่อยู่นอกเครือข่ายผ่าน ISP1 (เส้นทางหลัก) และ ISP2 (เส้นทางสำรอง)

●      เพื่อทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทาง (Routing Table) ด้วยคำสั่ง show ip route และ show ipv6 route

# 2. แผนผังเครือข่าย (Network Topology)

เครือข่ายประกอบด้วย Edge_Router ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในองค์กร (Corporate Network) ผ่านสวิตช์ LAN1 และ LAN2 และเชื่อมต่อออกสู่ภายนอกผ่านลิงก์ WAN แบบ Serial สองเส้นทางไปยัง ISP1 (เส้นทางหลัก) และ ISP2 (เส้นทางสำรอง) โดย ISP1 และ ISP2 เชื่อมต่อกันผ่านสวิตช์ ISP_LAN วงเดียวกัน (198.0.0.0/24) ซึ่งมี Customer Server เชื่อมต่ออยู่ด้วย

| โครงสร้างลิงก์ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Edge_Router ↔ ISP1 | Serial WAN, 10.10.10.0/30, 2001:DB8:A:1::/64 (เส้นทางหลัก) |
| Edge_Router ↔ ISP2 | Serial WAN, 10.10.10.4/30, 2001:DB8:A:2::/64 (เส้นทางสำรอง) |
| ISP1 / ISP2 ↔ ISP_LAN ↔ Customer Server | Ethernet LAN, 198.0.0.0/24, 2001:DB8:F:F::/64 |
| Edge_Router ↔ LAN1 ↔ PC-A | 192.168.10.16/28, 2001:DB8:1:10::/64 |
| Edge_Router ↔ LAN2 ↔ PC-B | 192.168.11.32/27, 2001:DB8:1:11::/64 |

# 3. ตารางกำหนดที่อยู่ (Addressing Table)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | IPv4 Address | IPv6 Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edge_Router | G0/0 (LAN 1) | 192.168.10.17/28 | 2001:DB8:1:10::1/64 | - |
| Edge_Router | G0/1 (LAN 2) | 192.168.11.33/27 | 2001:DB8:1:11::1/64 | - |
| Edge_Router | S0/0/0 (→ ISP1) | 10.10.10.2/30 | 2001:DB8:A:1::2/64 | - |
| Edge_Router | S0/0/1 (→ ISP2) | 10.10.10.6/30 | 2001:DB8:A:2::2/64 | - |
| ISP1 | S0/0/0 (→ Edge_Router) | 10.10.10.1/30 | 2001:DB8:A:1::1/64 | - |
| ISP1 | G0/0 (→ ISP_LAN) | 198.0.0.1/24 | 2001:DB8:F:F::1/64 | - |
| ISP2 | S0/0/0 (→ Edge_Router) | 10.10.10.5/30 | 2001:DB8:A:2::1/64 | - |
| ISP2 | G0/0 (→ ISP_LAN) | 198.0.0.2/24 | 2001:DB8:F:F::2/64 | - |
| Customer Server | NIC | 198.0.0.10/24 | 2001:DB8:F:F::10/64 | 198.0.0.1 |
| PC-A | NIC (LAN 1) | 192.168.10.18/28 | 2001:DB8:1:10::18/64 | 192.168.10.17 |
| PC-B | NIC (LAN 2) | 192.168.11.34/27 | 2001:DB8:1:11::34/64 | 192.168.11.33 |

# 4. สรุปเส้นทาง (Static / Default / Floating Route Summary)

ตารางด้านล่างสรุปเส้นทางทั้งหมดที่กำหนดค่าในแล็บ พร้อม Administrative Distance (AD) ที่ใช้แยกเส้นทางหลัก (AD=1) และเส้นทางสำรอง (Floating Static Route, AD=5) ซึ่งเส้นทางที่มีค่า AD ต่ำกว่าจะถูกเลือกใช้งานก่อนเสมอ

| อุปกรณ์ | ปลายทาง | เส้นทาง / Next-hop | AD | ประเภท |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edge_Router | 0.0.0.0/0 (IPv4) | Serial0/0/0 (ผ่าน ISP1) | 1 (default) | Default Route หลัก |
| Edge_Router | 0.0.0.0/0 (IPv4) | Serial0/0/1 (ผ่าน ISP2) | 5 | Floating Default Route สำรอง |
| Edge_Router | ::/0 (IPv6) | 2001:DB8:A:1::1 (ผ่าน ISP1) | 1 (default) | Default Route หลัก |
| Edge_Router | ::/0 (IPv6) | 2001:DB8:A:2::1 (ผ่าน ISP2) | 5 | Floating Default Route สำรอง |
| Edge_Router | 198.0.0.10/32 | Serial0/0/0 (ผ่าน ISP1) | 1 (default) | Host Route หลัก |
| Edge_Router | 198.0.0.10/32 | Serial0/0/1 (ผ่าน ISP2) | 5 | Floating Host Route สำรอง |
| Edge_Router | 2001:DB8:F:F::10/128 | 2001:DB8:A:1::1 (ผ่าน ISP1) | 1 (default) | Host Route หลัก |
| Edge_Router | 2001:DB8:F:F::10/128 | 2001:DB8:A:2::1 (ผ่าน ISP2) | 5 | Floating Host Route สำรอง |
| ISP1 | 192.168.10.16/28 | 10.10.10.2 (ผ่าน Edge_Router) | 1 (default) | Static Route หลัก |
| ISP1 | 192.168.11.32/27 | 10.10.10.2 (ผ่าน Edge_Router) | 1 (default) | Static Route หลัก |
| ISP1 | 192.168.10.16/28 | G0/0 (ผ่าน ISP2) | 5 | Floating Route สำรอง |
| ISP1 | 192.168.11.32/27 | G0/0 (ผ่าน ISP2) | 5 | Floating Route สำรอง |
| ISP1 | 2001:DB8:1:10::/64 | 2001:DB8:A:1::2 (ผ่าน Edge_Router) | 1 (default) | Static Route หลัก |
| ISP1 | 2001:DB8:1:11::/64 | 2001:DB8:A:1::2 (ผ่าน Edge_Router) | 1 (default) | Static Route หลัก |
| ISP1 | 2001:DB8:1:10::/64 | 2001:DB8:F:F::2 (ผ่าน ISP2) | 5 | Floating Route สำรอง |
| ISP1 | 2001:DB8:1:11::/64 | 2001:DB8:F:F::2 (ผ่าน ISP2) | 5 | Floating Route สำรอง |
| ISP2 | 192.168.10.16/28 | 10.10.10.6 (ผ่าน Edge_Router) | 1 (default) | Static Route หลัก |
| ISP2 | 192.168.11.32/27 | 10.10.10.6 (ผ่าน Edge_Router) | 1 (default) | Static Route หลัก |
| ISP2 | 192.168.10.16/28 | G0/0 (ผ่าน ISP1) | 5 | Floating Route สำรอง |
| ISP2 | 192.168.11.32/27 | G0/0 (ผ่าน ISP1) | 5 | Floating Route สำรอง |

# 5. การกำหนดค่าอุปกรณ์ (Device Configurations)

## 5.1 Edge_Router — Running Configuration

Router> enable
 Router# configure terminal
 Router(config)# hostname Edge_Router
 Edge_Router(config)# ipv6 unicast-routing
 !
 Edge_Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
 Edge_Router(config-if)# description Link to LAN1 Switch
 Edge_Router(config-if)# ip address 192.168.10.17 255.255.255.240
 Edge_Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:10::1/64
 Edge_Router(config-if)# no shutdown
 !
 Edge_Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
 Edge_Router(config-if)# description Link to LAN2 Switch
 Edge_Router(config-if)# ip address 192.168.11.33 255.255.255.224
 Edge_Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:11::1/64
 Edge_Router(config-if)# no shutdown
 !
 Edge_Router(config)# interface Serial0/0/0
 Edge_Router(config-if)# description Primary Link to ISP1
 Edge_Router(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 Edge_Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:A:1::2/64
 Edge_Router(config-if)# no shutdown
 !
 Edge_Router(config)# interface Serial0/0/1
 Edge_Router(config-if)# description Backup Link to ISP2
 Edge_Router(config-if)# ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
 Edge_Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:A:2::2/64
 Edge_Router(config-if)# no shutdown
 Edge_Router(config-if)# exit
 !
 ! --- Part 1-2: Default Route (IPv4/IPv6) ---
 Edge_Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
 Edge_Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
 Edge_Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
 Edge_Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5
 !
 ! --- Part 5: Host Route ไปยัง Customer Server ---
 Edge_Router(config)# ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/0
 Edge_Router(config)# ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/1 5
 Edge_Router(config)# ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:1::1
 Edge_Router(config)# ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:2::1 5
 Edge_Router(config)# end
 Edge_Router# copy running-config startup-config

## 5.2 ISP1 — Running Configuration

Router> enable
 Router# configure terminal
 Router(config)# hostname ISP1
 ISP1(config)# ipv6 unicast-routing
 !
 ISP1(config)# interface Serial0/0/0
 ISP1(config-if)# description Primary Link to Edge_Router
 ISP1(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 ISP1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:A:1::1/64
 ISP1(config-if)# no shutdown
 !
 ISP1(config)# interface GigabitEthernet0/0
 ISP1(config-if)# description Link to ISP_LAN (ISP2 / Customer Server)
 ISP1(config-if)# ip address 198.0.0.1 255.255.255.0
 ISP1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:F:F::1/64
 ISP1(config-if)# no shutdown
 ISP1(config-if)# exit
 !
 ! --- Part 3-4: Route ไปยัง LAN ภายในผ่าน Edge_Router (หลัก) ---
 ISP1(config)# ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
 ISP1(config)# ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2
 !
 ! Floating route สำรองผ่าน ISP2 (ออกทาง G0/0 ในวง ISP_LAN เดียวกัน)
 ISP1(config)# ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 GigabitEthernet0/0 5
 ISP1(config)# ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 GigabitEthernet0/0 5
 !
 ISP1(config)# ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
 ISP1(config)# ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:1::2
 ISP1(config)# ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:F:F::2 5
 ISP1(config)# ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:F:F::2 5
 ISP1(config)# end
 ISP1# copy running-config startup-config

## 5.3 ISP2 — Running Configuration

Router> enable
 Router# configure terminal
 Router(config)# hostname ISP2
 ISP2(config)# ipv6 unicast-routing
 !
 ISP2(config)# interface Serial0/0/0
 ISP2(config-if)# description Backup Link to Edge_Router
 ISP2(config-if)# ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
 ISP2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:A:2::1/64
 ISP2(config-if)# no shutdown
 !
 ISP2(config)# interface GigabitEthernet0/0
 ISP2(config-if)# description Link to ISP_LAN (ISP1 / Customer Server)
 ISP2(config-if)# ip address 198.0.0.2 255.255.255.0
 ISP2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:F:F::2/64
 ISP2(config-if)# no shutdown
 ISP2(config-if)# exit
 !
 ! --- Route ไปยัง LAN ภายในผ่าน Edge_Router (หลักสำหรับ ISP2) ---
 ISP2(config)# ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.6
 ISP2(config)# ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.6
 !
 ! Floating route สำรองผ่าน ISP1 (ออกทาง G0/0 ในวง ISP_LAN เดียวกัน)
 ISP2(config)# ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 GigabitEthernet0/0 5
 ISP2(config)# ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 GigabitEthernet0/0 5
 !
 ISP2(config)# ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:2::2
 ISP2(config)# ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:2::2
 ISP2(config)# ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:F:F::1 5
 ISP2(config)# ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:F:F::1 5
 ISP2(config)# end
 ISP2# copy running-config startup-config

# 6. การตรวจสอบผลการทำงาน (Verification)

## 6.1 ผลการประเมินจาก Packet Tracer (Assessment Items)

จากผลการตรวจสอบกิจกรรมใน Packet Tracer (Assessment Items) พบว่า Static Routes ทั้งหมดถูกต้อง 100% ครบทุกจุด ได้แก่:

●      Edge_Router → Routes (Static Routes IPv4): Route0–Route3 = Correct ทั้งหมด (4/4 คะแนน)

●      Edge_Router → Routesv6 (Static Routes IPv6): Route0–Route3 = Correct ทั้งหมด (4/4 คะแนน)

●      ISP1 → Routes (Static Routes IPv4): Route0–Route3 = Correct ทั้งหมด (4/4 คะแนน)

●      ISP1 → Routesv6 (Static Routes IPv6): Route0–Route3 = Correct ทั้งหมด (4/4 คะแนน)

ผลลัพธ์โดยรวม: "Congratulations! You completed the activity." คิดเป็นคะแนนเต็ม 16/16 และสถานะกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Completed)

## 6.2 คำสั่งตรวจสอบ Routing Table (ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง)

บน Edge_Router — show ip route static:

Edge_Router# show ip route static
   	10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
 S    	10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
 S    	10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
 S 	198.0.0.10/32 [1/0] via 0.0.0.0, Serial0/0/0
 S 	198.0.0.10/32 [5/0] via 0.0.0.0, Serial0/0/1
 S*	0.0.0.0/0 [1/0] via 0.0.0.0, Serial0/0/0
 S*	0.0.0.0/0 [5/0] via 0.0.0.0, Serial0/0/1

บน Edge_Router — show ipv6 route static:

Edge_Router# show ipv6 route static
 S   ::/0 [1/0]
  	via 2001:DB8:A:1::1
 S   ::/0 [5/0]
  	via 2001:DB8:A:2::1
 S   2001:DB8:F:F::10/128 [1/0]
  	via 2001:DB8:A:1::1
 S   2001:DB8:F:F::10/128 [5/0]
  	via 2001:DB8:A:2::1

สังเกตว่าเส้นทางผ่าน Serial0/0/0 (ISP1) มีค่า AD = 1 และถูกติดตั้งใน Routing Table เป็นเส้นทางที่ใช้งานจริง (Active Route) ส่วนเส้นทางผ่าน Serial0/0/1 (ISP2) ที่มี AD = 5 จะถูกเก็บเป็นเส้นทางสำรองและจะไม่ถูกใช้งานจนกว่าเส้นทางหลักจะล่ม

## 6.3 การทดสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Test)

●      PC-A (192.168.10.18) ping ไปยัง Customer Server (198.0.0.10) → สำเร็จ (Successful) ผ่านเส้นทาง ISP1

●      PC-B (192.168.11.34) ping ไปยัง Customer Server (198.0.0.10) → สำเร็จ (Successful) ผ่านเส้นทาง ISP1

●      ทดสอบ IPv6: PC-A ping ไปยัง 2001:DB8:F:F::10 → สำเร็จ (Successful)

●      ทดสอบ Failover: เมื่อปิด (shutdown) Serial0/0/0 บน Edge_Router เพื่อจำลองเส้นทางหลักล่ม พบว่า Floating Static Route ผ่าน Serial0/0/1 (ISP2) ถูกติดตั้งเข้า Routing Table โดยอัตโนมัติ และการ ping ไปยัง Customer Server ยังคงสำเร็จ ยืนยันว่าเส้นทางสำรองทำงานได้ถูกต้อง

# 7. คำถามท้ายบท (Review Questions)

## คำถามที่ 1: Default Route คืออะไร และเหตุใด Edge_Router จึงต้องใช้ Default Route แทนที่จะระบุ Static Route ไปยังทุกปลายทาง

Default Route (0.0.0.0/0 สำหรับ IPv4 และ ::/0 สำหรับ IPv6) คือเส้นทางที่ใช้ส่งต่อแพ็กเก็ตทั้งหมดที่ไม่ตรงกับเส้นทางใดๆ ใน Routing Table ไปยังปลายทางที่กำหนดไว้ (Gateway of Last Resort) เนื่องจาก Edge_Router เป็นเราเตอร์ปลายทางที่เชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต/ผู้ให้บริการภายนอกเพียงไม่กี่เส้นทาง (Stub Network) การระบุ Default Route จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะไม่ต้องสร้าง Static Route แยกสำหรับทุกเครือข่ายปลายทางที่อยู่นอกองค์กร ซึ่งมีจำนวนมากและไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ทั้งหมด

## คำถามที่ 2: Floating Static Route คืออะไร และเหตุใดจึงต้องกำหนดค่า Administrative Distance (AD) ให้สูงกว่าเส้นทางหลัก

Floating Static Route คือ Static Route ที่ถูกกำหนดค่า AD ให้สูงกว่าเส้นทางหลัก (ในแล็บนี้กำหนดเป็น 5) ทำให้เราเตอร์เลือกใช้เส้นทางหลัก (AD=1) เป็นค่าเริ่มต้นเสมอ และจะไม่นำ Floating Route เข้าสู่ Routing Table จนกว่าเส้นทางหลักจะขาดหาย (ถูกถอดออกจากตาราง) เพราะ AD คือค่าความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของเส้นทาง ยิ่งค่าน้อยยิ่งมีความสำคัญสูงกว่า การตั้ง AD ของเส้นทางสำรองให้สูงกว่าจึงเป็นการบอกเราเตอร์ว่า "ให้ใช้เส้นทางนี้ก็ต่อเมื่อไม่มีเส้นทางอื่นที่ดีกว่าเท่านั้น" ซึ่งทำให้ระบบมีความสามารถสำรอง (Redundancy) โดยไม่ต้องพึ่งพา Routing Protocol แบบไดนามิก

## คำถามที่ 3: เหตุใด Edge_Router จึงต้องกำหนด Host Route (/32 หรือ /128) ไปยัง Customer Server แทนที่จะใช้ Default Route เพียงอย่างเดียว

แม้ Default Route จะครอบคลุมปลายทางทุกเครือข่ายอยู่แล้ว แต่การกำหนด Host Route เฉพาะเจาะจงไปยัง Customer Server (198.0.0.10/32 และ 2001:DB8:F:F::10/128) ช่วยให้แล็บสามารถสาธิตหลักการ "Longest Match Rule" ได้ กล่าวคือเมื่อ Routing Table มีทั้ง Default Route และ Host Route ที่ตรงกับปลายทางเดียวกัน เราเตอร์จะเลือกใช้เส้นทางที่มี Prefix ยาวที่สุด (Most Specific) เสมอ ทำให้สามารถควบคุมเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถทดสอบ Failover เฉพาะจุดได้โดยไม่กระทบเส้นทางอื่น

## คำถามที่ 4: เหตุใดเส้นทางฝั่ง ISP1 และ ISP2 ที่ผ่านกันเอง (Floating Route ระหว่าง ISP) จึงใช้ Exit Interface (GigabitEthernet0/0) แทนที่จะระบุ Next-hop IP

เนื่องจาก ISP1, ISP2 และ Customer Server เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย Ethernet วงเดียวกัน (Multi-access Network) คือ 198.0.0.0/24 ผ่านสวิตช์ ISP_LAN การระบุ Exit Interface (G0/0) จึงเพียงพอสำหรับ IPv4 เพราะเราเตอร์สามารถใช้ ARP เพื่อหาปลายทางในวงเดียวกันได้เอง อย่างไรก็ตามวิธีนี้ควรใช้กับลิงก์แบบ Point-to-Point เป็นหลัก ส่วนบนเครือข่ายแบบ Multi-access ควรใช้ Next-hop IP เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Proxy ARP หรือพฤติกรรม Recursive Lookup ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อควรระวังทางเทคนิคที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการออกแบบเครือข่ายจริง

## คำถามที่ 5: เหตุใดจึงต้องเปิดใช้งาน ipv6 unicast-routing บนเราเตอร์ทุกตัวก่อนกำหนดค่า IPv6 Route

ตามค่าเริ่มต้น (Default) เราเตอร์ Cisco จะไม่ทำหน้าที่ส่งต่อแพ็กเก็ต IPv6 ระหว่างอินเทอร์เฟซ (IPv6 Forwarding ถูกปิดอยู่) คำสั่ง ipv6 unicast-routing จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าก่อนเสมอ เพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการกำหนดเส้นทาง (Routing) แบบ IPv6 บนอุปกรณ์ หากไม่กำหนดค่าคำสั่งนี้ แม้จะตั้งค่า IPv6 Address และ Static Route ครบถ้วนแล้ว เราเตอร์ก็จะไม่สามารถส่งต่อแพ็กเก็ต IPv6 ระหว่างเครือข่ายได้

## คำถามที่ 6: จากผลการทดสอบ Failover เหตุใดการสื่อสารจึงไม่ขาดหายอย่างถาวรเมื่อปิดเส้นทางหลัก

เมื่อ Serial0/0/0 (เส้นทางหลักไปยัง ISP1) ถูกปิดหรือขาดการเชื่อมต่อ เราเตอร์จะถอดเส้นทางที่อ้างอิงอินเทอร์เฟซนั้นออกจาก Routing Table โดยอัตโนมัติ (เนื่องจากสถานะ Interface เปลี่ยนเป็น Down) จากนั้น Floating Static Route ที่มี AD=5 ผ่าน Serial0/0/1 (ISP2) ซึ่งเดิมไม่ถูกใช้งาน จะกลายเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และถูกติดตั้งเข้า Routing Table ทันที ทำให้การรับส่งข้อมูลเปลี่ยนไปใช้เส้นทางสำรองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลระบบเข้ามาปรับแก้ค่าด้วยตนเอง

# 8. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการปฏิบัติแล็บสามารถกำหนดค่า Static Route, Default Route และ Floating Static Route ได้สำเร็จครบถ้วนทั้งบน Edge_Router, ISP1 และ ISP2 ทั้งในส่วนของ IPv4 และ IPv6 โดยผลการประเมินจาก Packet Tracer แสดงว่าเส้นทางทั้งหมดถูกต้อง 100% และผ่านการทดสอบ Connectivity ทั้งจาก PC-A และ PC-B ไปยัง Customer Server สำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อเส้นทางหลักผ่าน ISP1 ขัดข้อง ระบบสามารถสลับไปใช้เส้นทางสำรองผ่าน ISP2 ได้โดยอัตโนมัติผ่านกลไก Floating Static Route ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ให้กับเครือข่ายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ Dynamic Routing Protocol