รายงานผลปฏิบัติการ Packet Tracer

10.6.10 Packet Tracer – สำรองไฟล์การกำหนดค่า

(Back Up Configuration Files)

แผนภาพโทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology)

รายวิชา: CCNA – Enterprise Networking, Security and Automation

หัวข้อ: การบริหารจัดการไฟล์คอนฟิกูเรชันด้วย TFTP Server

วันที่จัดทำรายงาน: 3 กันยายน 2569 (2026)

# วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ (Objectives)

Part 1: สร้างการเชื่อมต่อไปยัง TFTP Server (Establish Connectivity to TFTP Server)

Part 2: ถ่ายโอนไฟล์คอนฟิกูเรชันจาก TFTP Server (Transfer the Configuration File from TFTP Server)

Part 3: สำรองไฟล์คอนฟิกูเรชันและไฟล์ IOS ไปยัง TFTP Server (Backup Configuration and IOS to TFTP Server)

# ภูมิหลัง / สถานการณ์จำลอง (Background / Scenario)

ในกิจกรรมนี้ผู้ปฏิบัติงานจะทำการกู้คืนคอนฟิกูเรชัน (restore) จากไฟล์สำรองที่เก็บไว้ แล้วจึงทำการสำรองข้อมูล (backup) ชุดใหม่อีกครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์เดิมเกิดความเสียหาย จึงมีการติดตั้งเราเตอร์ตัวใหม่เข้ามาแทนที่ โชคดีที่ไฟล์คอนฟิกูเรชันสำรองได้ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server แล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องทำการกู้คืนไฟล์จาก TFTP Server เพื่อให้เราเตอร์กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด

# แผนภาพโทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology)

โทโพโลยีประกอบด้วย TFTP Server เชื่อมต่อผ่านสวิตช์ SW1 ไปยังเราเตอร์ RTA จากนั้น RTA เชื่อมต่อผ่านสวิตช์ SW2 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ PCA ซึ่ง PCA ยังใช้เป็นสถานีคอนโซล (console) สำหรับเข้าถึงและกำหนดค่าเราเตอร์ RTA ผ่านสาย console (เส้นสีฟ้าในภาพ) อีกด้วย

# ตารางที่อยู่ IP (Addressing Table)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTA-1 (RTA) | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| RTA-1 (RTA) | G0/1 | ตามค่าที่กู้คืนจากไฟล์ RTA-confg (เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของ PCA ผ่าน SW2) | - | N/A |
| TFTP Server | NIC | 172.16.1.2 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PCA | NIC | กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าในโทโพโลยี (ไม่ต้องตั้งค่าในแล็บนี้) | - | - |

หมายเหตุ: ที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟซ G0/0 (172.16.1.1/24) เป็นค่าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องกำหนดเองในขั้นต้นให้ตรงกับเกตเวย์ของ TFTP Server ส่วนอินเทอร์เฟซ G0/1 จะได้รับค่ามาจากไฟล์คอนฟิกูเรชัน RTA-confg ที่กู้คืนมาจาก TFTP Server โดยอัตโนมัติ (ในแล็บนี้ไม่ต้องกำหนดที่อยู่ IP ให้กับ PCA ด้วยตนเอง)

# Part 1: สร้างการเชื่อมต่อไปยัง TFTP Server

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นเราเตอร์เครื่องใหม่ การกำหนดค่าเริ่มต้นจะทำผ่านการเชื่อมต่อคอนโซล (console) เข้ากับเราเตอร์

ขั้นตอนที่ 1) คลิกที่ PCA จากนั้นเลือกแท็บ Desktop แล้วเปิด Terminal เพื่อเข้าสู่คอมมานด์ไลน์ของเราเตอร์ RTA

ขั้นตอนที่ 2) กำหนดค่าและเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซ Gigabit Ethernet 0/0 โดยกำหนดที่อยู่ IP ให้ตรงกับเกตเวย์เริ่มต้นของ TFTP Server:

Router(config)# interface g0/0 Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown

ขั้นตอนที่ 3) ทดสอบการเชื่อมต่อไปยัง TFTP Server ด้วยคำสั่ง ping และแก้ไขปัญหา (ถ้ามี):

Router# ping 172.16.1.2

# Part 2: ถ่ายโอนไฟล์คอนฟิกูเรชันจาก TFTP Server

ขั้นตอนที่ 1) จากโหมด Privileged EXEC ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้เพื่อดึงไฟล์คอนฟิกูเรชันสำรองมาใช้งาน:

Router# copy tftp running-config Address or name of remote host []? 172.16.1.2 Source filename []? RTA-confg Destination filename [running-config]? <cr> Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-confg... Loading RTA-confg from 172.16.1.2: ! [OK - 785 bytes] 785 bytes copied in 0.001 secs RTA# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console RTA#

คำถามที่ 1: หลังจากถ่ายโอนไฟล์คอนฟิกูเรชันแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเราเตอร์บ้าง? (What changes were made?)

คำตอบ: คอนฟิกูเรชันที่จัดเก็บอยู่บน TFTP Server ถูกโหลดเข้าสู่เราเตอร์ (merge เข้ากับ running-config เดิม) และชื่อโฮสต์ (hostname) ของเราเตอร์เปลี่ยนจาก “Router” เป็น “RTA”

ขั้นตอนที่ 2) ใช้คำสั่ง show ip interface brief เพื่อตรวจสอบสถานะของอินเทอร์เฟซ:

RTA# show ip interface brief

คำถามที่ 2: อินเทอร์เฟซทั้งหมดของเราเตอร์อยู่ในสถานะทำงาน (active) หรือไม่? (Are all interfaces active?)

คำตอบ: ไม่ อินเทอร์เฟซ G0/1 อยู่ในสถานะ administratively down (ถูกปิดใช้งานด้วยคำสั่ง shutdown)

ขั้นตอนที่ 3) แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซ แล้วทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PCA กับ TFTP Server อีกครั้ง โดยเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซ G0/1:

RTA(config)# interface gigabitEthernet 0/1 RTA(config-if)# no shutdown RTA(config-if)# end

จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อจาก PCA ไปยัง TFTP Server ด้วยคำสั่ง ping 172.16.1.2 ผลลัพธ์คือสามารถ ping ได้สำเร็จ (Reply from 172.16.1.2)

# Part 3: สำรองไฟล์คอนฟิกูเรชันและไฟล์ IOS ไปยัง TFTP Server

ขั้นตอนที่ 1) เปลี่ยนชื่อโฮสต์ของ RTA เป็น RTA-1:

RTA(config)# hostname RTA-1

ขั้นตอนที่ 2) บันทึกคอนฟิกูเรชันลงหน่วยความจำ NVRAM:

RTA-1# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? <cr> Building configuration... [OK]

ขั้นตอนที่ 3) คัดลอกคอนฟิกูเรชันไปยัง TFTP Server ด้วยคำสั่ง copy:

RTA-1# copy running-config tftp: Address or name of remote host []? 172.16.1.2 Destination filename [RTA-1-confg]? <cr>

ขั้นตอนที่ 4) ตรวจสอบรายการไฟล์ที่อยู่ในหน่วยความจำแฟลช (flash):

RTA-1# show flash: System flash directory: File Length Name/status 3 33591768 c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin 2 28282 sigdef-category.xml 1 227537 sigdef-default.xml [33847587 bytes used, 221896413 available, 255744000 total] 249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)

ขั้นตอนที่ 5) สำรองไฟล์ IOS ในหน่วยความจำแฟลชไปยัง TFTP Server:

RTA-1# copy flash tftp: Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin Address or name of remote host []? 172.16.1.2 Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? <cr> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [OK - 33591768 bytes]

คำถามที่ 3: ระหว่างการคัดลอกไฟล์ IOS ไปยัง TFTP Server มีอักขระพิเศษใดปรากฏขึ้นซ้ำ ๆ เพื่อบ่งบอกว่ากำลังถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จ? (What special character repeatedly displays...?)

คำตอบ: เครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation point) “!” จะปรากฏซ้ำ ๆ ทุกครั้งที่มีการถ่ายโอนข้อมูลแต่ละบล็อกสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 6) เปิดโปรแกรม TFTP Server ไปที่แท็บ Services > TFTP แล้วเลื่อนดูรายการไฟล์ IOS ที่จัดเก็บอยู่ ดังภาพด้านล่าง:

รายการไฟล์บนหน้าจอ Services > TFTP ของ TFTP Server

คำถามที่ 4: ไฟล์ IOS ชื่อ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ถูกคัดลอกไปยัง TFTP Server เรียบร้อยแล้วหรือไม่? (Has the IOS file been copied to the TFTP Server?)

คำตอบ: ใช่ ไฟล์ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ปรากฏอยู่ในรายการไฟล์บนหน้าจอ Services > TFTP ของ TFTP Server แล้ว ซึ่งยืนยันว่าการสำรองไฟล์ IOS สำเร็จสมบูรณ์

# คอนฟิกูเรชันสุดท้ายของเราเตอร์ RTA-1 (Final Running Configuration)

สรุปคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในการกู้คืนและกำหนดค่าเราเตอร์ RTA-1 ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการปฏิบัติการ:

! ================= สรุปคำสั่งทั้งหมด (RTA / RTA-1) ================= enable configure terminal ! --- Part 1: กำหนดค่า G0/0 เพื่อเชื่อมต่อ TFTP Server --- interface GigabitEthernet0/0 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 no shutdown end ! --- Part 2: กู้คืนคอนฟิกูเรชันจาก TFTP Server --- copy tftp running-config Address or name of remote host []? 172.16.1.2 Source filename []? RTA-confg Destination filename [running-config]? <cr> ! --- เปิดใช้งานอินเทอร์เฟซ G0/1 ที่ถูกปิดอยู่ --- configure terminal interface GigabitEthernet0/1 no shutdown end ! --- Part 3: เปลี่ยนชื่อโฮสต์และบันทึก/สำรองคอนฟิกูเรชัน --- configure terminal hostname RTA-1 end copy running-config startup-config copy running-config tftp: Address or name of remote host []? 172.16.1.2 Destination filename [RTA-1-confg]? <cr> ! --- สำรองไฟล์ IOS จากหน่วยความจำแฟลชไปยัง TFTP Server --- copy flash tftp: Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin Address or name of remote host []? 172.16.1.2 Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? <cr>

# การตรวจสอบผลลัพธ์ (Verification)

• คำสั่ง show ip interface brief บนเราเตอร์ RTA-1 แสดงให้เห็นว่าทั้งอินเทอร์เฟซ G0/0 และ G0/1 อยู่ในสถานะ up/up

• การ ping จากเครื่อง PCA ไปยัง TFTP Server (172.16.1.2) สำเร็จ ยืนยันว่าเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์

• บนหน้าจอ Services > TFTP ของ TFTP Server ปรากฏไฟล์ทั้ง RTA-1-confg (ไฟล์คอนฟิกูเรชันที่สำรองใหม่) และ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin (ไฟล์ IOS) อยู่ในรายการไฟล์เรียบร้อยแล้ว

# สรุปผลการปฏิบัติการ (Conclusion)

จากการปฏิบัติการนี้ สามารถกู้คืนเราเตอร์ RTA ที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาทำงานได้ตามคอนฟิกูเรชันเดิม โดยใช้ TFTP Server เป็นแหล่งจัดเก็บไฟล์สำรอง ผ่านคำสั่ง copy tftp running-config จากนั้นได้แก้ไขปัญหาอินเทอร์เฟซ G0/1 ที่ถูกปิดใช้งานอยู่ และดำเนินการสำรอง (backup) ทั้งไฟล์คอนฟิกูเรชันชุดใหม่ (RTA-1-confg) และไฟล์ระบบปฏิบัติการ IOS (c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin) กลับไปยัง TFTP Server เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์อุปกรณ์เสียหายอีกครั้งในอนาคต จะสามารถกู้คืนระบบเครือข่ายให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ไฟล์สำรองชุดล่าสุดนี้